Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2017—2021

热网日常运行维护管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

4.1 市场营销部	1

4.2 设备管理部	1

4.3 运营部	1

5 管理内容与方法	1

5.1 管道日常巡检	2

5.2 管道启停操作	2

5.3 管道消缺管理	2

5.4 消缺管理程序	2

6 考核	3

前  言

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司热网日常运行维护的管理，更好地为公司生产、经营服务，制定本标准。

本标准对阿拉尔盛源热电有限责任公司热网日常巡检、启停操作、值班管理、消缺管理职责和程序等方面做了详细的规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

热网日常运行维护管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）热网日常运行维护的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于盛源热电热网日常运行维护的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SYRD 2096-2021    设备缺陷管理

工业供汽系统图

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

热网

是通过管道和热载体（水或水蒸气）把热能输送到热用户。

热用户

是指使用热能的住宅楼和使用蒸汽的工厂。

- 职责

  - 市场营销部

    - 是盛源热电外线热网管道管理的归口部门。

    - 负责盛源热电外线热网管道的日常巡检、启停操作和管道缺陷上报、统计及跟踪工作。

    - 负责热网检修计划及热用户协调工作。

  - 设备管理部

    - 负责热网管道缺陷的日常消缺及检修管理。

  - 运营部

    - 负责对热网管道进行启停操作。

- 管理内容与方法

  - 管道日常巡检

    - 热网巡检人员负责按规定的检查项目、内容、路线对设备进行仔细巡视、检查，若发现设备有异常时，应加强监视，分析原因，及时向部门负责人汇报。

    - 热网巡检人员负责建立巡检日志台账，督促、检查巡回检查记录登入情况。

    - 市场营销部负责盛源热电厂区外线热网管道的巡回检查路线和巡回检查工作标准的制定，运营部负责盛源热电厂区内热网管道的巡回检查路线和巡回检查工作标准的制定，两个部门根据设备运行状况，及时对巡回检查路线修改，并作出相关要求。

  - 管道启停操作

    - 运营部根据管道启停需要安排人员进行日常启、停操作。

    - 操作人员要严格按照停送汽操作票或停送汽联系单要求进行操作，汽机专责应对停送汽操作票或停送汽联系单的操作内容跟操作人员进行交底，确保管道启停操作的正确无误。

    - 运营部汽机专责负责对管道的启、停投运操作进行现场确认，指导和帮助巡检操作人员进行启、停操作，特别是管道有消缺任务时，设备管理部相关技术人员应到场配合管道消缺和启、停操作，并在确认管道完全卸压、降温后才能开展检修工作。

    - 管道启、停操作完成后，操作人员应对所有阀门进行上锁、挂牌。

  - 管道消缺管理

    - 市场营销部负责定期对外线设备进行巡视，以全面掌握设备的运行及缺陷情况，全面了解设备运行状况，评价、协调、督促设备缺陷的消除工作，负责安排设备缺陷消缺计划，负责管道消缺停汽协调工作，运营部负责执行安措工作。

    - 设备管理部应了解设备的运行及缺陷的发生情况，接受消缺任务，组织人力，按已确定的消缺方案实施具体的消缺工作，负责对重要设备缺陷产生原因进行分析，并策划、组织、协调重要设备缺陷的消除工作，对需执行特殊安措、影响重大的缺陷应制订消缺方案，短时难以解决的应制订预防措施，负责设备缺陷消缺完毕后的质量验收，负责组织、协调一般设备缺陷的消缺工作，严格执行检修工作的有关规程和标准，对消缺的工作质量负责，对消缺过程中发现的新缺陷，须及时与市场营销部和运营部联系。

  - 消缺管理程序

    - 发现设备缺陷的人员应及时在MIS系统填写缺陷单进行登记，同时通知设备管理部专业人员进行确认，并判别是否属重要设备缺陷。重要类设备缺陷应及时通知部门负责人。

    - 设备管理部专业人员接通知对缺陷进行确认，及时安排消缺；认为属重要类设备缺陷的应及时通知部门领导。

    - 重要设备缺陷由设备管理部负责策划、组织、协调消除工作，对需执行特殊安全措施、影响重大的缺陷应制订消缺方案（包括技术措施和安全措施），经批准后，交检修消缺人员执行。

    - 一般设备缺陷原则上应由设备管理部负责组织、协调消缺；如果是特殊的重大设备缺陷，制定消缺方案，审批后进行消缺。

    - 凡可以立即处理的设备缺陷，设备管理部安排人员应在24小时内消除。暂时无法消除的缺陷，设备管理部应及时通知市场营销部进行确认，并将该缺陷转入延期处理缺陷。

    - 设备管理部消缺工作结束后，应及时提出验收申请，设备缺陷由检修消缺人员会同设备管理部汽机专业人员共同验收合格后终结。

    - 缺陷消除后，市场营销部和运营部人员及时在MIS系统缺陷单上确认记录。

    - 设备管理部对热网管道设备上存在的重要设备缺陷、隐患进行分析，提出对策。

    - 检修因各种因素需要外委的设备缺陷，由设备管理部策划实施，并报分管领导批准。

- 考核

结合盛源热电《综合考核管理标准》进行考核。

_________________________________