Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2101—2021

设备技术台账管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 目的	1

2 适用范围	1

3 管理职能	1

4 管理内容与要求	1

5 检查与考核	2

6 附则	2

前  言

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司提出，为了加强盛源热电有限责任公司的设备技术台帐管理，特制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

设备技术台账管理

- 范围

为加强设备技术台账管理，明确公司生产设备技术台帐的管理职能、管理内容与要求，提高设备健康水平，特制定设备技术台账管理标准。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司各生产设备技术台账的管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理职能

阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部为设备技术台账管理工作归口部门，运营部协助配合管理。

- 管理内容与要求

  - 为了全面、有效地掌握设备的技术状况和变化发展趋势，为设备的运行检修和改造提供依据，应建立、完善主、辅生产设备技术台账。

  - 设备技术台账的内容应完整、扼要、实用。

  - 设备技术台账以电子台账管理为主，书面为辅。

  - 设备技术台账的一般内容应包括：

- 设备名称、序列号；

- 设备铭牌参数、技术规范；

- 设备制造、安装日期及遗留缺陷；

- 设备检修时间、性质、主要内容和尚存在的问题；

- 设备改造原因，主要内容、效果和鉴定结论；

- 设备异动的原因和内容；

- 设备事故的简况、原因、损坏情况、处理情况、遗留问题、防止对策等；

- 设备重大缺陷和频发性缺陷的消除情况；

- 设备试验报告或记录；

- 设备异常运行的时间、参数；

- 日常巡检和维护记录；

- 设备运行分析与健康评价记录等；

- 设备劣化分析。

  - 设备台帐的覆盖范围应确保能对现场设备状态进行有效地控制与管理，其范围至少应包含但不限于下列主要设备和主要辅助设备：

- 发电主要设备：锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、高厂变、机组控制装置DCS、DEH，吸收塔；

- 主要辅助设备：

  - 汽机专业：电动给水泵、给水泵汽轮机、汽动给水泵、循环水泵、凝结水泵、闭式水泵、辅机循环水泵、真空泵、定冷水泵、顶轴油泵、主机润滑油泵、EH油泵、密封油泵、高压加热器、低压加热器、凝汽器、除氧器、稳压泵、电动消防泵、柴油消防泵；

  - 锅炉专业：燃烧器、引风机、送风机、一次风机、磨煤机、给煤机、空预器、密封风机、火检冷却风机、干渣机、供油泵、空压机、干燥机；

  - 电气专业：6kV电机、除尘变、20kV母线及开关、380VPC母线、柴油发电机组、UPS、蓄电池、直流母线及其相应的继电保护和安全自动装置；

  - 仪控专业：脱硫DCS、消防报警系统、四管泄漏检测系统、火检系统、CEMS；

  - 化学专业：水处理设备、凝结水精处理系统、中水设备、氨区设备、氢站设备、废水系统、中水系统；

  - 灰硫专业：脱硫吸收塔、石灰石浆液循环泵、氧化风机、真空皮带机、SCR、电除尘、飞灰输送系统；

  - 燃料专业：斗轮机、输煤皮带、碎煤机、滚轴筛、皮带秤。

- 检查与考核

设备技术台账管理由设备管理部督促检查，并负责按阿拉尔盛源热电有限责任公司《经济责任制绩效考核管理》有关规定进行考核。

_________________________________