Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2155—2021

代替Q/SYRD－205.41－2020

外包工程安全管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 管理内容与要求	3

6 附录	5

附录 A（资料性附录）安全技术交底单	6

附录 B（资料性附录）外委单位考核细则	1

前  言

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司外包项目安全管理工作，做好外包工程安全管理各项工作，保证各项安全方针、政策、法律、法规贯彻落实，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.41-2020《外包工程安全管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.41-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.41-2020《外包工程安全管理标准》  起草人：杨剑

外包工程安全管理标准

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司外包工程安全管理的职责、管理内容和方法。

本标准适用于盛源热电有限责任公司外包工程安全管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26164.1         电业安全工作规程（第1部分：热力和机械部分）

DL 5009.1          电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

外包工程

指存在承包关系的以下工程：新建、设备检修或维修（包括试验）、技术改造等，包括为检修或施工配套的脚手架搭设、起重机安装及拆除等；生产设备设施运行维护；生产、生活区域服务（如生产区域保洁、绿化、食堂等后勤服务）；危化品（包括危废）运输；涉及安全、健康、环境、消防、水保等设计、评估、评价、检测等。

专业工程分包

是指施工总承包公司将其所承包工程中的专业工程分包给具有相应资质的其他企业即专业分包工程承包人完成的项目。

劳务分包

是指施工总承包公司将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务承包公司即劳务作业承包人完成的项目。

- 职责

  - 设备管理部

    - 负责对本部门外委工程安全工作统一组织、协调、管理和监督。履行外包工程安全管理职责，对外委单位安全主体责任落实情况进行全过程检查和考核。

    - 对本部门外委单位项目施工四措两案进行审查。依据相关制度和规范，推进外委施工单位标准化施工，依法规范工程项目条件、工作标准要求等安全管理工作。

    - 不得对外委单位提出违反安全法律法规和强制性标准的要求，不得擅自压缩合同约定工期。

    - 负责向外委单位提供本单位有关安全规程、制度、要求及相关技术标准等，在工程开工前对外委单位负责人、技术人员、工作人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录和被交底方签名。

    - 组织开展外委工程安全监督检查和隐患排查治理工作。

    - 督促外委单位做好安全教育培训工作，禁止未经安全教育及考核不合格的外委单位人员进入工作现场。

    - 及时协调解决外委工程工作中存在的影响安全生产的问题。对部门主管的工程项目， 存在两个以上承包单位（包括与本单位）交叉作业，可能危及对方安全的， 应牵头明确各自的安全管理职责和应当采取的安全管理措施。

  - 质量安全部

    - 负责与外委单位签订施工安健环管理协议，明确工程各自安全管理职责。

    - 对外委单位工程安全状况、安全主体责任落实情况进行监督、检查和考核。

    - 对外委单位进行安全教育培训工作。

    - 对外委单位工作负责人进行培训，经考核合格后给予相关工作票办理权限。

    - 监督外委单位施工班组作业前安全技术交底开展情况以及安全专项施工方案中相关安全技术措施的落实情况。

    - 对两个以上承包单位（包括与本单位）存在交叉作业，可能危及对方安全的，监督各方明确各方安全管理职责和应当采取的安全措施。

  - 承包单位

    - 具备相应的资质和安全条件，按照合同约定，落实安全责任，加强工程安全管理，防止工程发生或引发安全生产和环境事故。

    - 承包单位及其项目部应当根据承接项目的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员和工程技术人员。

    - 按照合同约定，保证人员投入。

    - 未经甲方同意，项目负责人、技术负责人、安全管理人员和主要工作人员在项目工作过程中不得随意更换。

    - 未经甲方同意，不得转包、违法分包、托管或者代管承包项目， 不得工程的主要工作再次分包。

    - 确需将工程依法分包的，应当加强分包工程安全管理，对分包工程的安全承担连带责任，具体内容如下：

- 应当审查分包单位的资质、分包范围、安全管理能力等，并且甲方备案；

- 应当与分包单位签订合同并明确双方安全管理职责或单独签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责；

- 应当将劳务分包人员纳入本单位安全管理体系，实行统一管理；

- 不得以劳务分包代替专业分包；不得安排劳务分包人员独立承担危险性较大的工作。

  - 监理单位

    - 按照法律法规有关规定以及监理合同的约定，编制工程（项目）监理实施细则，客观公正地开展工程监理工作。

    - 对于工程存在安全隐患的承包单位，应当要求其限期整改或者停工整顿；对情节严重或者拒不整改的承包单位，应及时报告发包单位。

    - 按照有关规定做好施工信息的报送工作。

- 管理内容与要求

  - 安全资质审查

    - 对承包单位安全资质应审查以下主要内容：

- 营业执照和资质证书、法人资格证书或其委托代理人证书符合要求，承接的业务与其经营范围相符；

- 具有与承接业务相符合的安全生产许可证或经营许可证；

- 具有与所从事工作相应的特种作业、特种设备操作、其他国家要求持证上岗作业的资格证；

- 承包单位安全管理机构、安全管理人员配置符合法律法规相关规定；

- 承包单位近 3 年安全生产记录良好，并有证明材料；

    - 审核中发现承包单位部分资料已过期的，提供最新有效的资质资料予以补正。承包单位提供的资料不够完整，应限期要求其澄清或提供纸质书面资料。

    - 设备制造厂家提供售后服务或协助事故抢修，只能提供技术指导，确需厂家人员参与检修的，应做好安全措施和安全交底，且凡涉及特殊作业的厂家人员必须提供有效的特殊作业人员上岗资格证书。不得将检修项目直接承包给无电力设备承装（承修、承试）业务许可证的设备制造厂家。

  - 安健环管理协议签订

    - 对承包单位在盛源热电生产场所从事工作，可能危及一方或双方生产安全、职业健康和环境的相关工作，开工前必须与承包单位签订安健环管理协议。

    - 合同主管部门在组织与承包单位签订合同前，或通过谈判达成协议时，应及时通知承包单位与盛源热电签订安健环管理协议，并提供承包单位名称、项目名称、合同编号（或框架协议、委托单编号）、项目主管部门信息等。

    - 安健环管理协议作为合同附件具有同等法律效力。安全协议签字生效后，盛源热电质安部、设备管理部及承包单位各执一份。

  - 入场人员管理

    - 外委项目人员入场需提供个人体检报告和人均不低于80万保额的人身伤害保险。

    - 外委工程项目人员入场时，按盛源热电要求进行三级安全教育及安全培训，并经质安部审查合格后方可办理相关手续进入作业现场。 安全教育对培训考试不合格者允许补考一次，对考试或补考成绩不合格者，禁止办理相关手续进入作业现场。

    - 工作票负责人经质安部考试或审核合格后，由设备管理部分别在 MIS 系统中开通相应权限。

  - 方案措施管理

    - 外委单位应针对所承接的项目， 编制项目施工四措三案。项目施工四措两案包含以下内容（但不限于此）：

- 安全措施；

- 组织措施；

- 技术措施；

- 环境保护措施；

- 施工方案；

- 应急预案；

- 疫情防控预案；

    - 盛源热电质安部应参与项目四措三案的审查，确保外包项目四措三案中安全目标与本单位安全目标衔接，安全风险辨识全面，预控措施完整。

  - 开工条件审查

    - 资质齐全，项目组织机构已成立，岗位职责已明确，管理制度已建立，主要管理人员已到位，项目负责人、 安全生产管理人员、特种作业人员与安全资质审查提供的资料相一致；

    - 所有人员体检报告齐全及保险齐全；

    - 所有人员均已经安全教育培训并经考试合格，工作负责人已考取；

    - 安健环施工协议已签订；

    - 项目施工四措三案已审核、批准；

    - 开工审批表已审批；

    - 开工申请报告已审批；

    - 工程作业中所需的特种机械（设备）、大型机械、交通工具等均有使用许可证，并在有效期内；

    - 工程作业中使用的电动工器具、安全工器具、安全防护设施符合安全要求。

  - 现场安全管理

    - 项目施工作业必须按盛源热电《工作票管理》相关要求办理工作票。

    - 项目施工单位施工作业开工前必须经过盛源热电负责该项目主管部门同意，并经现场进行全面的安全技术交底， 并应有完整的记录和被交底方签名。

    - 专业技术人员应经常深入现场，检查指导安全施工，对施工安全进行监督检查，对发现的违章应立即制止。对安全风险较大的作业环节，必须采取旁站监护、全程监护等方式，确保作业施工安全。

    - 质安部人员对本单位外委工程的作业现场，应定期进行安全检查。

  - 安全技术交底

    - 安全技术交底主要内容（不限于此）：

- 严格执行《工作票管理》、《操作票管理》、《消防安全管理》等各项管理规定，预防在工作过程中发生触电、误操作等事故的发生。

- 工作主要内容、顺序、工范围和主要措施(包括技术措施和组织措施)，重大、较大风险作业要提供专项施工方案。

- 工作中不得扩大工作范围，禁止触碰其他带电设备。

- 工作中存在的危险点。

- 正确佩戴劳动防护用品。

- 按规定使用安全工器具，使用工具前应进行检查，不合格的严禁使用。

- 不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用

- 清理出的垃圾倒入指定场所，防止环境污染

- 工作时认真仔细，防止误碰临近设备，注意人身及设备安全

- 检修设备上的标示牌，检修工作完成后复装

- 工作结束，清理场地，做到工完料尽场地清

- 其他注意事项：安全技术交底的内容主要包括能给作业人员带来潜在危险的因素和存在的问题，提出安全防范措施、应注意的安全注意事项及发生事故后应及时采取的避难和急教措施等。

  - 项目验收：

依照外委工程项目验收书进行验收。

- 附录

- 附录 A（资料性附录）安全技术交底单

- 附录 B（资料性附录）外委单位考核细则

规范性附录

安全技术交底单

  - 安全技术交底单

表号：2155-01                                              No：

| 检修工作单位 |  |  |  | 交底部门或班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检修项目 |  |  |  |  |  |
| 技术交底内容 | 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 6、。 |  |  |  |  |
| 安全交底内容 | 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 6、。 |  |  |  |  |
| 安全技术交底者签名 | 日期： | 接受交底者签名 | 日期： |  |  |

（资料性附录）

外委单位考核细则

  - 外委单位考核细则

表号：2155-02                                                No：

| 序号 | 考核项目 | 考核标准（元/人、次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 |  |
| 1.1 | 未开具动火工作票 | 2000 |
| 1.2 | 现场有易燃物且未进行有效防护 | 2000 |
| 1.3 | 现场无监护人 | 2000 |
| 1.4 | 作业人无有效证件 | 2000 |
| 1.5 | 擅自移动动火点或一票多动火点 | 2000 |
| 1.6 | 气瓶接管没有使用管夹，或者连接不牢固 | 1000 |
| 1.7 | 气瓶之间、气瓶与动火点间距小于10m | 1000 |
| 1.8 | 火星溅落在气焊设施或电缆线上 | 1000 |
| 1.9 | 施工器具摆放不规范 | 1000 |
| 1.10 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 2 | 进入受限空间作业 |  |
| 2.1 | 现场无监护人 | 2000 |
| 2.2 | 安全行灯电压高于安全电压 | 1000 |
| 2.3 | 用电工具没有漏电保护开关和接地保护 | 1000 |
| 2.4 | 没有合格的环境分析数据 | 1000 |
| 2.5 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 3 | 破土作业 |  |
| 3.1 | 未开具工作票 | 2000 |
| 3.2 | 现场无安全监护人 | 2000 |
| 3.3 | 没有设置围栏及警告牌 | 1000 |
| 3.4 | 未经批准堵塞消防通道 | 1000 |
| 3.5 | 在基坑和管沟动土作业未按要求进行支撑和防护 | 1000 |
| 3.6 | 施工器具、器材摆放不规范，土石方未及时清理 | 1000 |
| 3.7 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 4 | 起重、吊装作业 |  |
| 4.1 | 起重设备没有《起重机械安全准用证》，未开具有效的作业许可证 | 2000 |
| 4.2 | 指挥人员、司索人员、起重机械操作人员未随身携带有效的《特种作业人员操作证》 | 2000 |
| 4.3 | 吊装区域未设置警戒绳和警示标志 | 1000 |
| 4.4 | 有人员进入起重臂、吊钩、吊物下面的危险区域 | 1000 |
| 4.5 | 起吊超载，起吊重量不清的物品或埋置物体 | 1000 |
| 4.6 | 起重机械移送人员 | 1000 |
| 4.7 | 起重机支脚下没有使用垫木或垫板 | 1000 |
| 4.8 | 利用设备或者管线作为起重锚点 | 1000 |
| 4.9 | 输电线路近旁作业时，没有保持足够的安全距离 | 1000 |
| 4.1 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 5 | 高处作业 |  |
| 5.1 | 未按规定办理高处作业许可证 | 2000 |
| 5.2 | 未按规定系好安全带 | 2000 |
| 5.3 | 搭架作业人员未携带有效的《架子工资格证》 | 2000 |
| 5.4 | 脚手架未挂验收合格牌与限重牌 | 1000 |
| 5.5 | 脚手架使用竹木搭建 | 1000 |
| 5.6 | 高处作业与架空电线没有保持规定的安全距离 | 1000 |
| 5.7 | 作业器具未放置好，有坠落危险 | 1000 |
| 5.8 | 高空抛物 | 1000 |
| 5.9 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 6 | 其他作业 |  |
| 6.1 | 未按规定办理有效的作业许可证 | 2000 |
| 6.2 | 现场未按规定配置监护人 | 2000 |
| 6.3 | 未按规定进行着装，戴好安全帽 | 2000 |
| 6.4 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 7 | 车辆管理考核 |  |
| 7.1 | 机动车未办理进场登记手续 | 1000 |
| 7.2 | 机动车未按制定路线行驶或停靠 | 1000 |
| 7.3 | 机动车在厂区内超速行驶 | 2000 |
| 7.4 | 没有合法有效的证件 | 2000 |
| 7.5 | 进厂施工的司机未经入厂教育或未办理入厂手续 | 1000 |
| 7.6 | 非机动车没有在指定的区域摆放 | 1000 |
| 7.7 | 违章搭乘吊车、叉车、翻斗车 | 1000 |
| 7.8 | 人、货混装 | 1000 |
| 7.9 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 8 | 施工方案考核 |  |
| 8.1 | 无作业方案施工或擅自变更作业方案 | 2000 |
| 8.2 | 未办理开工许可证 | 2000 |
| 8.3 | 现场施工机具未经过自检挂牌，未向甲方、监理人员报验 | 1000 |
| 8.4 | 未按照要求开展风险评估 | 1000 |
| 8.5 | 现场施工作业未经技术人员指导、监督 | 1000 |
| 8.6 | 施工机具的摆放未按辖区单位要求进行摆放，危及正常生产和人身安全 | 1000 |
| 8.7 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 9 | 承包商教育考核 |  |
| 9.1 | 没有入厂证进入施工现场 | 1000 |
| 9.2 | 没有按时参加设备管理部组织的安全例会 | 1000 |
| 9.3 | 无故不参加项目安全例会，或临时召开的必要的会议 | 1000 |
| 10 | 人员行为考核 |  |
| 10.1 | 携带火柴、打火机等引火物进入禁火区 | 2000 |
| 10.2 | 在施工区域范围内和工棚内发现烟头 | 1000 |
| 10.3 | 施工人员未按要求统一劳保着装 | 1000 |
| 10.4 | 进入现场不戴安全帽或佩戴不规范、或者安全帽有缺损 | 2000 |
| 10.5 | 进入现场没有穿劳保工作鞋 | 2000 |
| 10.6 | 粉尘作业场所不按规定戴防尘口罩 | 1000 |
| 10.7 | 酸碱作业、打磨作业和电气焊工不按规定配戴防护面罩、防护眼镜 | 1000 |
| 10.8 | 戴手套擦拭转动设备 | 1000 |
| 10.9 | 进入与施工作业无关的装置和生产区域 | 1000 |
| 10.10 | 触动正在运行中的仪器、仪表、电器开关、阀门、管线等设备 | 1000 |
| 10.11 | 在防火防爆区域内使用非防爆电器、手机、工器具 | 1000 |
| 10.12 | 用汽油、易挥发溶剂洗涤衣物和设备 | 1000 |
| 10.13 | 其他违反有关安全管理规定、操作规程的 | 1000 |
| 11 | 违反安全施工十大禁令考核 |  |
| 11.1 | 在禁烟区域内吸烟、在岗饮酒、酒后上岗 | 2000 |
| 11.2 | 高处作业不系安全带 | 2000 |
| 11.3 | 无操作证从事电气、起重、电气焊作业 | 2000 |
| 11.4 | 违反操作规程进行用火、进入受限空间、临时用电作业 | 2000 |
| 11.5 | 负责放射源、火工器材的监护人员擅离岗位 | 2000 |
| 11.6 | 无安全教育合格证和入厂证的外来施工人员进入施工现场作业 | 2000 |
| 11.7 | 在施工现场不按规定劳保着装、不戴安全帽 | 2000 |
| 11.8 | 机动车辆在厂区内超速、不按规定佩带防火罩、人货混装、违章载人 | 2000 |
| 11.9 | 违反电气安全规程，在有散发油气的区域内使用非防爆电气设备、不安装漏电保安器使用手持电动设备等 | 2000 |
| 11.10 | 违反起重安全规程，在吊装作业区域未设置警示标志、高处落物、违章占用生产区消防通道、违反“十不吊”规定等 | 2000 |
| 12 | 特别严重违章事件考核 | 2000 |
| 12.1 | 未办理审批手续挖占道路致使消防车无法通行 | 2000 |
| 12.2 | 破坏消防气防设施 | 2000 |
| 12.3 | 随意割除防护栏或因施工切除防护栏不及时恢复 | 2000 |
| 12.4 | 无审批手续乱搭建临时建筑和随意设置预制场地 | 2000 |
| 12.5 | 在高毒区、有窒息气体场所违规作业尚未造成后果 | 2000 |
| 12.6 | 其他违章虽未造成事故但影响较大的 | 2000 |
| 13 | 其他考核 | 2000 |
| 13.1 | 外委施工单位人员24小时之外无故离开未向设备管理部报备 | 2000 |
| 13.2 | 外委单位项目未经批准层层转包，分包的 | 2000 |
| 13.3 | 维修（保）单位人员未在合同规定时间内及时到达现场，影响检修进度的 | 2000 |
| 13.4 | 若需在绿化区域施工要求向甲方报备，并有妥善处理方式，如铺设塑料布、开挖草坪块移至别处养护，若有违反，除罚款外，对苗木死亡造成的损失一并处罚 | 2000 |
| 13.5 | 将未进行备案的人员擅自带入厂区 | 2000 |
| 13.6 | 维保作业时现场无安全监护人员 | 2000 |

_________________________________