Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2140—2021

燃煤管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 管理职责	4

4.1 管理者代表	4

4.2 总工程师（副总工程师）	4

4.3 运营部	4

4.4 物资采购部	4

4.5 设备管理部	4

4.6 财务部	5

4.7 市场营销部	5

4.8 质量安全部	5

4.9 煤场外包服务单位	5

4.10 燃煤中心	5

5 管理内容及要求	5

5.1 燃煤调度	5

5.2 煤场管理	5

5.3 煤场盘点	6

5.4 计量管理	7

5.5 化验管理	7

5.6 外委作业人员、车辆要求	7

6 煤场现场风险辨识及防范措施	8

7 检查与考核	9

8 附录	11

附录 A （资料性附录）燃煤运输车辆、人员调度工作流程	12

前  言

为了加强和规范本公司燃煤运输、装卸、调度过程中人员、车辆、环境、计量、化验等管理工作，防止出现人员、车辆、环保等事故事件，从而进一步控制发电成本，提高经济效益，制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

燃煤管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）燃煤管理工作的管理职责、内容及要求、检查与考核。

本标准适用于盛源热电煤场人员、车辆、调度、盘点、计量、化验等管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订

《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订

GB/T 31091-2014      煤场管理通用技术要求

DL/T 1668-2016       火电厂燃煤管理技术导则

DL/T 1878-2018       燃煤电厂储煤场盘点导则

DB13/T 2352-2016     煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范

Q/SYRD 003.14-2021   合同管理程序

Q/SYRD 003.20-2021   应急准备与响应管理程序

Q/SYRD 201.15-2021   统计管理

Q/SYRD 203.10-2021   车辆管理

Q/SYRD 204.08-2021   劳动防护用品管理

Q/SYRD 204.26-2021   反违章管理

Q/SYRD 205.17-2021   设备定期切换与试验管理

Q/SYRD 205.26-2021   外委工程与用工管理

Q/SYRD 207.04-2021   进入生产区域管理

《第一师电力公司盛源电厂煤炭运输车辆及外委人员安全管理制度（试行）》一师电力公司发电技术部2018年3月7日发布

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

煤场

以存储煤炭为目的，并能实现煤炭仓储、物流等功能的场所。

煤场扬尘

煤场由于堆存、装卸、传输等操作以及风蚀作用造成的扬尘。

喷淋

将具有足够压力的水均匀的喷洒到煤堆表面，有效地对煤堆进行加湿、防尘、固尘的一种扬尘污染控制措施。

防风抑尘网

利用空气动力学原理，按照实施现场环境加工成一定几何形状、开孔率和不同孔型组合挡风抑尘墙。

四大块

指燃煤中存在并发现的铁块、木块、石块、橡胶块。

- 管理职责

  - 管理者代表

    - 负责本公司燃煤生产调度的统筹协调管理工作。

  - 总工程师（副总工程师）

    - 负责煤质掺烧方案的审批。

    - 负责组织煤场存煤盘点协调工作。

  - 运营部

    - 负责厂区内燃煤的归口管理。

    - 负责厂区内燃煤的运输、装卸、推煤、平整等作业车辆、设备、人员调度工作。

    - 负责入厂煤、入炉煤制样取样、化验、分析管理工作。

    - 负责将煤炭安全运行至锅炉原煤仓进行存储，确保锅炉燃烧。

    - 负责煤场煤炭测温、防风抑尘、分类存取、防自燃等日常管理工作。

    - 配合物资采购部做好煤场存煤盘点工作。

    - 负责输煤系统除铁器、除尘器、喷淋装置投运操作。

    - 负责燃煤来煤信息的上报。

    - 负责清理煤场“四大块”。

    - 负责入炉煤数据的信息统计和报表上报工作。

    - 负责对厂区燃煤运输、装卸、推煤、平整等违规作业人员、车辆进行检查考核。

    - 负责煤质掺烧方案的编制与执行。

    - 是煤场管理外包服务相关合同主办部门。负责合同会签及相关台账的建立管理工作。

  - 物资采购部

    - 负责煤场存煤盘点工作。

    - 负责煤场管理外包服务相关合同的招投标及合同条款执行的监督工作。

  - 设备管理部

    - 配合物资采购部做好煤场存煤盘点工作。

    - 负责厂区本公司燃煤运输、装卸、推煤、平整等相关设备的检修管理工作。

  - 财务部

    - 配合物资采购部做好煤场存煤盘点工作。

  - 市场营销部

    - 负责入厂煤数据的信息统计和报表上报工作。

  - 质量安全部

    - 负责燃煤运输车辆及外委单位入厂人员、车辆信息的审查、登记工作。

    - 负责厂区燃煤运输、装卸、推煤、平整等作业人员、车辆的监督。

    - 有权对厂区燃煤运输、装卸、推煤、平整等违规作业人员进行检查考核。

  - 煤场外包服务单位

    - 服从运营部（煤场管理员）的统一协调安排。

    - 负责本单位燃煤运输、装卸、推煤、平整等作业人员、车辆的安全监督管理；

    - 履行煤场外包服务相关合同内约定条款。

    - 遵守盛源热电相关规章管理制度。

  - 燃煤中心

    - 负责盛源热电燃煤采购和调运工作，根据月度发电量计划、检修计划制定当月进煤计划；根据月度进煤计划、设备检修计划按旬平衡进煤量，确保盛源热电煤场存煤充裕。

    - 配合盛源热电物资采购部对煤场存煤盘点工作。

    - 遵守国家计量规定，认真对来煤进行规范计量，做好记录，通知卸煤作业。了解和掌握运输车辆的常数，并审核其合理性。

    - 对盛源热电入厂燃煤的数量和质量负责，发现问题及时沟通解决。

    - 对燃煤不能及时按需到厂的调运工作，应及时向盛源热电汇报，以便妥善解决。

- 管理内容及要求

  - 燃煤调度

    - 燃煤中心负责盛源热电燃煤采购和调运工作。

    - 煤场管理员是煤场第一安全责任人，负责厂内燃煤运输、装卸、推煤、平整等作业人员、车辆的统一调度工作。

    - 进入煤场区域的人员、车辆应服从煤场管理员的调度，对不服从管理者有权提出考核意见，由运营部进行考核。

    - 煤场管理员应与燃煤中心保持业务联系，随时掌握燃煤运输动态，为机组生产服务。

    - 煤场管理员应根据燃煤不同煤质指定装卸区域，燃煤运输人员、车辆根据调度指令进行作业。

    - 燃煤运输车辆、人员调度工作流程见附录A。

  - 煤场管理

    - 入厂煤要按计划均衡到达，应按煤质、煤种分堆存放；煤堆间要保持合理的间隔。

    - 堆煤时必须分层压实，使其密度达到1～1.1t/m3,并按标准整理成正截角锥体。

    - 必须合理安排堆煤，防止混堆及煤堆存放时间过长造成煤热量损失及自燃，煤场存煤，冬季存放时间不超过60天、夏季不超过40天。

    - 煤场的储煤高度以#3皮带平台为零米，水平高度不超过10米，煤堆四边坡角应以40°～45°为宜，煤堆顶部宽度必须大于10米。

    - 煤场储煤前，煤场外包服务单位应安排人员将煤场推平、碾压结实，并将煤场杂物（包括“四大块”）清理干净后，方可进行储煤工作。

    - 储煤应合理规划，有顺序地进行，做到分层存煤。每储到1～2米的高度时，需用推煤机进行整形、压实，继续存煤时以此类推，堆到最后要反复进行压实工作。

    - 煤场应定期进行安全检查。

- 每周一，由燃料专工牵头，煤场管理员、燃煤中心、煤场外包服务单位参加；

- 每月20日，由运营部主任牵头，设备管理部、质量安全部、燃煤中心、煤场外包服务单位参加。

- 煤场管理员必须每天到煤场进行监督检查。

- 每次检查应按PDCA模式进行，并作好详细记录。

- 煤场整形工作应随时进行，便于煤场区域划分。煤场整形要求：煤堆底边应与防风抑尘网、建构筑物及斗轮机轨道保持至少2米距离。

    - 煤场外包服务单位应每周安排人员定期对煤场煤台进行平整1～2次，并对斗轮机取煤形成的陡坡、峭壁现象及时进行消除平整。

    - 发现煤堆超温或自燃，必须采取对自燃煤喷水降湿、翻堆喷水等灭火措施，并立即安排取用，禁止取有火种的煤进入锅炉原煤仓。

    - 煤场堆放石子煤时，应先将石子煤中杂物清理干净，严禁带有“四大块”进入煤场。

    - 输煤皮带系统的除铁器必须可靠投入，煤场清理出的石块、金属块等杂物要及时清除，放到指点地点，保持煤场整洁。

    - 每月15日为盘煤日，遇节假日提前或顺延一个工作日。

    - 煤场喷淋投入、排水沟、沉淀池清理应按《设备定期切换与试验管理》相关规定执行。

    - 当发生七级（17.1m/s）及以上大风时严禁使用斗轮机，并做好防风措施：将斗轮机开至煤场转运站侧止挡位置，轮斗放置在煤堆上，放下锚锭，同时按下操作台夹紧按钮，夹紧指示灯亮，夹轨器处于夹紧位置，插好回转两侧的防风定位销，切断操作台上的控制电源，锁好操作室门，大车行走轮两侧垫上铁靴，措施完备后斗轮机司机方可离开。

    - 斗轮机堆煤高度不宜触发斗轮机上极限，防止煤堆埋没轮斗，斗轮机各保护动作正常，不得随意解除保护信号。

    - 煤场应有良好的照明，排水沟和消防设备完好，消防通道应畅通。

    - 煤场取煤时，应随时注意保持煤堆有一定边坡，避免形成陡坡，以防坍塌伤人。在工作中如发现有形成陡坡的可能，应采取措施加以消除。对已形成的陡坡，在未消除前，禁止从上部或下部走近陡坡。

    - 煤场管理员应根据煤场具体状况，在煤堆底部0.5米以上合理布置测温点，使用煤场测温仪测温，插入深度为距煤堆表面0.4米以上。当温度超过60℃时，应及时采取措施降温防止煤堆发生自燃。

  - 煤场盘点

    - 为了加强煤场存煤管理，校核煤炭数量，合理控制煤场堆存方式和煤量，必需进行煤场管理。

    - 煤场盘点参加部门及时间要求：

- 由物资采购部负责牵头工作，组织运营部、质量安全部、设备管理部和财务部、燃煤中心等有关部门参加煤场库存煤的盘点工作。

- 每月15日上午九点，对我厂煤场库存煤数量进行盘点工作，遇国家法定节假日时盘点工作将提前或延迟一个工作日。

- 由燃料专工说明煤场存煤堆存方式、堆存时间和报表数据，盘点人员共同对煤堆进行测量、数据记录。

- 由物资采购部根据测量、数据记录计算存煤数量。

- 由财务部根据盘点存煤数量与报表数据进行核对，对不准确的存煤数量提出修改意见。

- 由运营部根据修改意见进行煤量调整，直至各部门最终形成一致的煤场存煤数量。

    - 由物资采购部填写煤场盘点报告，参加盘点人员应在报告上签字。

    - 煤场盘点报告应上报管理者代表。设备管理部、运营部、燃煤中心和财务部备存一份。

    - 煤场应避免大亏大盈，出现此现象应查明原因，及时解决。

  - 计量管理

    - 燃煤中心必须保持重车衡其正确性和稳定性，重车衡应按有关规定做好定期检定工作。

    - 输煤皮带不准超载，超出范围时应及时进行调整；皮带输送机的拉紧装置，应调节灵活，无卡死或单侧受力现象。

    - 定期对计量检验装置进行细致检查和清扫，发现问题应做到及时处理解决，使计量检验装置处于良好的工作状态。

    - 校检装置应保持整洁干净，每次检测前检查设备是否正常。

    - 校检装置应按照标准计量传递要求，标准器每年由上一级计量部门进行一次检定换证。重车衡应按照标准计量要求每年由有关部门进行检定换证。

    - 为保证链码皮带秤的动态精度，皮带秤定期工作应按《设备定期切换与试验管理》相关规定执行。校验时，应分别记录调整前和调整后误差数据，并做好台帐记录存档工作。

  - 化验管理

    - 入厂煤、入炉煤由运营部完成化验工作。

    - 化验工作人员必须严格按照国标要求进行全过程操作。

    - 化验工作人员严格按照国标GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T 4632-2008《煤的最高内在水分测定方法》对煤样进行内水分、灰分、挥发分工业分析。

    - 化验工作人员严格按照国标GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》、GB/T 476-2008《煤中碳和氢的测定方法》，对煤样进行含硫量、含碳、含氢量元素分析。

    - 化验工作人员严格按照国标GB/T 213-2008《煤的发热量测定方法》、GB/T 219-2008《煤灰熔融性的测定方法》，对煤热量分析和灰熔点测定。

    - 对新煤种需做焦渣特性和哈氏可度试验。

    - 化验全过程必须在6小时内提出化验报告，如发现化验结果与燃煤供方化验存在较大误差时应马上汇报，并做好记录。

    - 对到厂煤质化验结果与发运港、矿煤质化验进行比较，建立报表台帐。每季对热量计进行一次水当量试验，做好对采、制、化设备仪器的使用、维护、保养、测试工作，并建立台帐

  - 外委作业人员、车辆要求

    - 盛源热电外来运煤车辆执行备案、入场通行证制度。

    - 盛源热电与燃煤中心对外来车辆、人员管理界限为盛源热电厂区门禁。场外由燃煤中心管理，入场由盛源热电管理。

    - 燃煤运输车辆应从盛源热电西门门禁出入，禁止从其他门禁出入。西门门岗人员需对运输车辆、人员信息进行核对，进入车辆和人员应按《车辆管理》和《进入生产区域管理》相关规定执行。

    - 运营部与煤场外包服务单位签订合同，应按《合同管理程序》相关规定执行。

    - 物资采购部在对煤场外包服务项目招投标时，应按《招投标管理》相关规定执行。

    - 煤场作业人员、车辆在作业时，应按《反违章管理》相关规定执行，禁止违章操作、违章指挥。

    - 当煤场发生人员、车辆、环保、火灾等事故事件时，应按《应急准备与响应程序》相关规定执行。

    - 燃煤运输、装卸、推煤、平整等作业人员应正确使用劳动防护用品，应按《劳动保护用品管理》相关规定执行。

    - 燃煤运输车辆应采用密闭车斗或车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。

    - 采用苫布覆盖的煤车，在进入盛源热电门禁之前，必须取掉苫布方可进入。门岗人员发现未取掉苫布车辆，禁止入内。

    - 煤场外委人员、车辆作业时，外委单位应安排安全管理人员在旁进行监督。

    - 燃煤转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置应投运正常。

    - 洗车平台应正常投入，排水设施完善，防止泥土粘带。运输车辆驶离煤场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。

    - 煤场露天装卸燃煤应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，输煤各段输送燃料时，应正常投入吸尘、喷淋等设备设施。

    - 凡进入盛源热电的运、卸煤车辆及人员必须保证所使用的车辆必须是安全的、技术性能良好、证照齐全、合法、有效，并购买了交强险、商业险以及不低于80万的人身意外险。

    - 凡进入盛源热电的运、卸煤车辆入厂前必须在西门门岗进行驾驶车辆登记，信息包括：车辆车牌号、驾驶人姓名、身份证号或驾驶证、电话号码、出、入场准确时间（通行证编号）并由驾驶员签字确认，登记字迹要求清楚、清晰。

    - 煤场外包服务单位车辆如遇特殊原因不能到厂工作，需提前12小时书面通知盛源热电并经盛源热电同意后，及时临时安排其他车辆保证煤场工作顺利进行。否则，因此所产生的一切费用及造成的损失均由煤场外包服务单位承担。

- 煤场现场风险辨识及防范措施

  - 煤车超速、超车、制动失灵，造成人员伤亡：

防范措施：进、出盛源热电车辆车速必须小于15km/h，运煤车辆卸煤前必须在车辆停稳并做好制动措施后方可卸煤，车辆严禁以任何理由对前方车辆进行超越。

  - 车辆启动行驶前未鸣笛，易造成人员伤亡：

防范措施：煤车每次需要移位时，司机必须鸣笛警示并确认周围无人情况下方可进行启动车辆移动。

  - 未正确穿戴安全防护用品，易造成人员伤亡：

防范措施：凡进入煤场的运、卸煤车、铲车司机、承包方工作人员以及采样人员，必须正确佩戴安全帽、穿戴反光背心，且保持干净整洁。

  - 卸煤车辆车斗未归位行驶，易造成人员伤亡和翻车：

防范措施：卸煤车辆在卸煤结束后，车斗必须在原地卸煤位置进行归位放平后，方可启动行驶。

  - 无视警示标牌及隔离桩，易造成人员伤亡和设施损坏：

防范措施：卸煤车辆进入卸煤沟区域后，必须服从煤场管理员和安全员的指挥和调度，按规定路线行驶。

  - 前后车辆间距不够，易造成交通事故和人员伤亡：

防范措施：进、出盛源电厂车辆严禁两车或两车以上并排行驶，煤车与煤车、铲车与煤车间距必须在5米以上安全距离，进入卸煤区域范围内车辆行驶时必须保持10m以上的安全距离，并服从煤场管理员的指挥。

  - 攀爬至车辆顶部作业等，造成高空坠落人员伤亡：

防范措施：禁止司机人员攀爬车辆车厢、车斗。

  - 开启箱门造成碰伤、滑煤掩埋人员：

防范措施：卸煤车辆停至卸煤区域开启箱门时，由安全员在旁进行监护，车厢两侧禁止站人，防止箱门撞击碰伤人员。开启箱门时不可用力过猛或瞬间将门开至最大，防止箱内大量下滑煤炭掩埋人员	。

  - 煤车箱体蘑菇头故障脱落，造成煤箱掉落人员伤亡：

防范措施：箱车蘑菇头定期维护检查，避免卸煤过程中箱体掉落导致人员伤亡。

  - 煤场地面不平整，煤车倾斜，造成翻车：

防范措施：煤车需进入煤场卸煤时，场地必须平整，车辆进入时照明充足，行驶速度缓慢，且全程由专职安全员监护，发现地面不平时，禁止煤车进行卸煤工作。

  - 取样人员取样时未与煤车保持距离，造成碰伤和滑煤掩埋：

防范措施：采样人员穿反光背心，夜间带闪光灯，并与卸煤车辆保持5米以上安全距离。煤车卸煤前发现采样人员采样时，不可开车箱门和靠近采样人员，防止出现盲区。

  - 铲车车辆行驶前未鸣笛易造成人员伤亡；

防范措施：铲车每次启动前进时或需要移位时，司机必须鸣笛警示并确认周围无人情况下方可进行移动。

  - 铲车没有倒车蜂鸣器，造成人员伤亡：

防范措施：安装倒车蜂鸣器、卸煤沟回推时禁止人员靠近，倒车时查看车辆周围及后方无人时，方可倒车。

  - 卸煤沟煤篦损坏，造成人员伤亡：

防范措施：定期进行煤篦检查，铲车推煤时不可全部停留在煤篦上。

  - 煤篦上捡拾“四大块”，发生车辆碰撞和卸煤掩埋造成人员伤亡：

防范措施：捡拾“四大块”时，需两人进行工作，一人捡拾一人监护。

  - 驾驶员疲劳驾驶、精神状态不佳或带病工作，易造成人身伤亡：

防范措施：告知驾驶疲劳的危险，学习事故案例，严禁带病工作，对精神状态不佳的驾驶员要求立即停止作业，并强制休息。

  - 非卸煤车辆进入卸煤区域：

防范措施：严禁巡逻车、三轮车等非工作车辆进入卸煤区域，因特殊原因进入卸煤区域的非卸煤车辆，必须在煤场管理员的调度下尽快驶离卸煤区域。

- 检查与考核

  - 煤场作业车辆驾驶员必须有符合法律规定驾驶资质，首次作业前须向盛源热电质量安全部提供驾驶员的基本资料复印件（行驶证、保险卡、驾驶证、身份证）进行报备。一经发现有证件不齐或过期未及时补充情况，不准入厂。如隐瞒不报或虚假瞒报一经发现考核500元/次/人。

  - 盛源热电有权对所有在本厂区域内违反管理规定的车辆及人员处以500-2000元/次罚款，情节严重者禁止入厂。

  - 进入煤场从事煤质质检工作的燃煤中心人员必须经过燃煤中心安全培训并经考试合格，将考试成绩上报一师电力公司发电技术部备案后，方可从事盛源煤场原煤取样工作，在工作期间必须接受盛源热电煤场管理员的监督、检查，违者按500元/次考核。

  - 煤场卸煤沟区域卫生由煤场外包服务单位负责进行清扫，在确保正常安全生产的情况下，必须保持煤场区域场地平整清洁、无煤粉堆积，粉尘浓度不得超标；煤场管理员有权监督、督促煤场外包服务单位对煤场卫生进行定期清理，对无故不服从煤场管理员工作安排者按1000元/次考核，视情节严重予以加倍考核。

  - 凡进入盛源热电运、卸煤区域的所有人员，都必须规范佩戴合格的安全帽、穿工作服，穿戴干净整洁的反光背心，随车辆带入厂区的生活垃圾不得丢入卸煤沟铁器收集箱，严禁外来无关人员、车辆进入煤场区域以及进入输煤一段、风机房等生产场所，违者按2000元/次考核，造成后果及损失的，将追究法律责任。

  - 煤场严禁吸烟、携带火种及易燃、易爆物品，违者按1000元/次考核，造成后果及损失的，将追究法律责任。发生意外火灾时，应服从统一调度，有参与救援和救护的义务。

  - 进、出盛源热电车辆的车速必须小于15Km/h（公里/小时），运煤车辆卸煤前必须在车辆停稳并做好制动措施后，得到煤场管理员允许的情况下，方可进行卸煤工作，否则禁止卸煤，卸煤车辆在卸煤结束后，车箱及附加设施未安全归位，不得移动车辆，违者按500元/次考核，视情节严重者取消其进入盛源热电从事运、卸煤工作资格。

  - 在从事卸煤工作时，煤车与煤车、铲车与煤车均应保持5米及以上安全防护距离，应增强安全意识，主动避让，主动防止各类车辆相撞事件的发生。煤车需要移位时，司机必须提前鸣笛警示并观察确认周围无人情况下方可进行，否则禁止移动车辆，违者按500元/次考核。

  - 运煤车辆、装载车司机在倒车及转弯时，应注意车辆周围情况，不得损坏煤场的公共设施（路灯、彩板房、绿化带及路沿石等），如有损坏照价赔偿，并将对违反的车辆及人员按500元/次考核。

  - 进出盛源热电车辆应依次顺序通行，禁止两车或两车以上并排行驶，严禁任何理由超车，凡进入卸煤区域的运输车辆行驶时前后必须保持10m以上的安全距离，并听从煤场管理员的统一调度管理，违反者按500元/次考核。

  - 运煤车辆未经批准不得进入除煤场管理区域的其它生产厂区，如有违反将对该车辆按1000元/次考核。在煤场区域禁止发生各类打架、斗殴等治安事件人员将报送公安机关处置，并取消其进入盛源热电从事运煤、卸煤工作资格。

  - 卸煤车辆卸煤期间，燃煤运输、装卸单位必须安排专职安全员佩戴袖标、穿反光背心进行现场监护，其专职安全员必须在盛源热电质量安全部进行备案，违反者按500元/次考核。

  - 燃煤运输、装卸单位驾驶员必须进行安全培训并考试合格，新驾驶员参与加入运、卸煤工作前必须在盛源热电质量安全部报备，违反者按500元/次考核。

  - 燃煤运输、装卸单位驾驶员必须遵循并执行盛源热电煤场煤车卸煤风险分级管控卡及风险告知卡制度，违反者按500元/次考核。

  - 煤场外包服务单位在煤场必须有3辆（含）以上的铲车、最少一辆推煤机70型（含），车辆必须按照盛源热电要求到达指定地点，必须保证煤场堆垛、碾压及汽车卸煤沟卸煤及其相关工作的顺利进行，必须保证及时供应盛源热电机组生产用煤，每日的倒运量不小于规定的吨数（双机4000-5000吨）。因车辆不能满足现场需求，造成工作不能顺利进行，考核2000元/次；

  - 煤场外包服务单位必须按照盛源热电的机组运行机制，实行二十四小时值班制度，配备足够的工作人员完成来煤堆卸及其管理工作，同时必须服从煤场管理人员的安排和管理。在接到煤场管理员工作安排时，需在20分钟内到达现场执行，未按要求执行则考核200元/次。

  - 煤场外包服务单位对煤场贮存及倒运工作须听从煤场管理员的指挥管理，保证煤场正常贮存工作，保质保量的完成盛源热电制定的目标及倒运煤堆回推清理工作的计划。若不符合要求，考核1000元/次；

  - 煤场外包服务单位需积极配合完成斗轮机堆、取煤工作，按煤场管理员要求进行煤场回推、堆煤、清理底子煤等相关工作，不服从管理要求考核1000元/次。

  - 煤场外包服务单位必须保证煤场安全工作，自觉发现煤场自燃并及时处理，接到煤场管理员自燃报警时，半小时内须到达处理现场进行彻底处理。未及时处理考核200元/次。

  - 煤场外包服务单位应按盛源热电《文明生产管理》和《设备定期切换与试验管理》相关要求，做好煤场洒水降尘工作并每天对卸煤沟区域（盛源地磅房至推煤机库、临时煤场生活区域至大门外围道路）卫生进行清扫，在确保正常安全生产的情况下，必须保持煤场区域场地平整清洁、无煤粉堆积，粉尘浓度不得超标；煤场管理员有权监督、督促承包方对煤场卫生进行定期清理，对不服从盛源煤场管理员正常安排者按1000元/次考核，视情节严重予以加倍考核。煤场管理员监督不到位考核200元/次。

  - 煤场外包服务单位须加强煤场安全隐患的清理（石头、木块、大块煤、铁件橡胶等杂物），如因“四大块”造成输煤系统故障，未造成设备损坏时，考核承包方200元/次，造成设备损坏考核承包方2000元/次。

  - 煤场外包服务单位须定期对煤场周围区域的杂草进行清理，保持煤场周围区域干净整洁，负责工作区域的文明生产。具体区域为防风抑尘网内及卸煤沟南侧。负责卸煤沟地沟清淤并配合盛源热电煤水沉淀池清淤工作。否则考核1000元/次。

  - 煤场外包服务单位需随时将煤场挡煤墙外的落煤进行清理至煤场内，以保持防风抑尘网区域及斗轮机轨道区域地面清洁，如因处理自燃造成煤炭滑落至煤场外，则需立即组织清理回煤场。不能按要求执行则视情况考核1000-5000元/次。

  - 推煤机或铲车与斗轮机配合作业时安全距离不小于3米。不符合要求考核500元/次。

  - 煤场外包服务单位在煤场必须有足够的卸车车辆，需根据煤场管理员要求进行回推、布置，同时来车较多时须保证盛源煤场具备每天卸车200车的能力，造成卸车滞后，则考核承包方1000元/次。

  - 煤场外包服务单位应按要求对煤场进行平整、煤堆整形、压实回推，不按要求进行则考核1000元/次；

  - 违反盛源热电安全、消防规定的，按盛源热电安全、消防相关条款进行考核。

  - 煤场卸煤前煤场外包服务单位所有工作人员和燃煤运输、装卸单位安全员必须进行安全技术交底并执行，未按交底内容作业，则考核煤场外包服务单位500元/次。

  - 燃煤运输、装卸单位安全员不得酒后上班，严格执行车辆等待安全距离保持10米、卸车距离不小于5米要求，否则考核安全员1000元/次。

  - 煤场外包服务单位需定期组织驾驶员参加盛源热电运营部安全管理培训，一次不参加考核200元/次/人。

- 附录

- 附录 A （资料性附录）燃煤运输车辆、人员调度工作流程

（资料性附录）

燃煤运输车辆、人员调度工作流程

信息审核

准许进厂

燃煤运输人员、车辆

禁止进厂

质量安全部信息报备

门岗登记信息，提交驾驶、行车等相关证件

Y

N

听从调度入厂

过重车衡计量

进入卸煤沟

接受安全交底

听从调度按指定区域卸车

接受安全交底

卸车结束

过重车衡计量

门岗取回驾驶、行车等相关证件

燃煤运输人员、车辆离厂

  - 燃煤运输车辆、人员调度工作流程

_________________________________