Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2078—2021

代替Q/SYRD－204.26－2019

起重机械安全管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容及方法	1

4 职责和权限	6

5 检查与考核	6

前  言

根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800—2001《电力企业标准编制规定》、GB/T15498－2003《企业标准体系　管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-204.26-2019《起重机械安全管理规定》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-204.26-2019，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任质量安全部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-204.26-2019《起重机械安全管理规定》  起草人：耿业衔

起重机械安全管理

- 范围

为了规范我公司起重设备的安全管理，防止起重伤害事故的发生，加强对起重设备的安全使用、维护和管理工作，特制订本标准。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司起重机械的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB26164.1-2010 电业安全工作规程（第一部分：热力和机械部分）

国能安全[2014]161号 防止电力生产事故的二十五项重点要求

GB3811-83 《起重机设计规范》

GB5082-2019 《起重吊运指挥信号》

- 管理内容及方法

  - 起重设备

    - 起重设备包括生产厂房内的桥吊、悬臂吊、电动葫芦；物资库及加工车间内的桥吊、单臂吊、电动葫芦；锅炉厂房内的电梯；外协施工单位需吊装作业适用的吊装设备等。

    - 建立起重设备安全技术档案，定期对我厂起重、电梯设备、设施的可靠性进行全面检查，涉及人身的安全防护状况应良好，对重大问题和隐患及时进行整改并记录备案。

    - 根据相关规定起重、电梯等特种设备应进行定检和年检，特种设备的检修、检验单位应具有相应的资质，并制定检修方案，严禁无年检的起重、电梯等相关设备无检运行。

    - 各起重设备的使用单位应制定起重设备管理制度，并将安全操作规定，悬挂在操作地点，起吊装置下方需增设显目标识。

    - 起重、电梯等特种作业人员应经过安全技术培训合格，取得资格证书，持证上岗、定期培训、复审，对违章作业者收缴其操作证，停止其作业，并进行考核。

    - 起重（电梯）机械、机具的使用单位要指定持证人员负责管理对设备的检查、安全使用、维护保养负责，电气部分由电气专业人员负责。

    - 起重机械应标明最大起重量，起重机械的制动、限位、连锁以及保护等安全装置，应齐全并灵敏有效。

    - 桥式起重设备各结构、电气设备、安全装置、制动器、控制器、照明和信号系统、起重机金属结构及其连接梯子、通道、司机室走台、所有的防护装置、吊钩、钢丝绳及其固定件、滑轮组及其轴向的紧固件等必须符合要求、达到标准。

  - 起重指挥和操作的要求

    - 凡在盛源热电生产区域内进行起重作业的指挥人员，必须持有经市劳动部门起重指挥培训考核后颁发的安全操作证（在有效期内），无操作证人员不得进行起重吊运作业指挥。在起重操作前对起重设备进行全面检查，确保无问题时方可进入操作位置准备操作。

    - 凡有起重设备的单位，指挥人员在吊运作业时必须佩带指挥袖标。

    - 起重指挥的袖标为红地黄字，印有“起重指挥”字样。起吊作业一般只设一人进行起重指挥工作并佩带袖标，若由于视线原因操作人员不能与指挥人员进行协调作业时，可以增设中间指挥人员传递信号，但必须佩带袖标。

    - 起重作业指挥人员应使用通用或专用手势、旗语等信号。重大起重作业必须增加音响辅助信号。

    - 体积较大或需采取特殊吊装措施以及危险因素较大的吊装作业均为重大起重作业。遇有特殊或重大起重作业时，必须有起重作业方案，设专职负责人，参加起重作业的指挥和操作人员应知道方案中的内容并按规定进行指挥和操作。

    - 特殊或复杂的起吊作业必须制定起吊方案，经设备部部、质量安全部审查，主管领导批准后方可进行，相关单位的领导及设备部、安全质量部专业人员要到位把关。

    - 用两台起重机吊运同一负载时，起吊前应做好呼唤应答，确认无误后指挥人员应双手分别指挥各台起重机，以确保同步。

    - 操作人员在吊运作业中必须服从指定的带有指挥标志的指挥人员的指挥，紧急情况下对其他人员发出的停止信号也应服从，查明原因后再由指挥人员指挥吊运作业。

    - 任何起重过程在起吊物件离地面100mm后必须停止起吊，检查起吊设备，卡具、起吊物件等无异常后方可继续进行起吊作业。

    - 起吊指挥人员应站在能使操作人员看清指挥信号的安全位置指挥起吊作业。指挥人员发出的信号必须清晰，准确，对违反指挥信号以及其他人员的随意指挥，操作人员有权拒绝执行。

    - 操作人员在得到指挥人员的操作命令后应鸣铃示警，然后进行起吊作业，避免因吊装物伤害其他工作人员。指挥人员应根据现场规定的指定停放区域摆放吊装物件，不得随意乱放。

  - 起重作业的有关规定

    - 重大的起重项目应在施工组织中制定施工方案、安全技术措施。

    - 凡属下列情况之一者必须办理安全施工、安全教育、危险点分析及控制措施、安全交底卡，并有施工技术负责人、安全监察人员在场指导，否则不得施工。

- 重量达到起重机械额定负荷的80%。

- 两台及两台以上起重机械抬吊同一物件。

- 起吊精密物件或起吊不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。

- 起重机械在输电线路下方或其附近工作。

    - 起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上，吊钩钢丝绳应保持垂直、严禁偏拉斜吊，落钩时应防止吊物局部着地。引起吊绳偏斜，吊物未固定时严禁松钩。

    - 起吊大件或不规则组件时，应在吊件上拴以牢固的滑绳。

    - 起重工作区域内无关人员不得停留或通过，在伸臂及吊物的下方严禁任何人员通过或逗留。

    - 起重机吊运重物时应走起吊通道，严禁从人头上越过。对起吊的重物进行加工时，应采取可靠的支承措施，并通知起重操作人员。

    - 吊起的重物不得在空中长时间停留，在空中短时间停留时，操作人员和指挥人员不得离开工作岗位。

    - 起吊前应检查起重设备及其安全装置，重物吊离地面约100mm时，应暂停起吊并进行全面检查，确认良好后方可正式起吊。

    - 起重机在工作中如遇机械发生故障或者不正常现象时，应放下重物、停止运转后进行排除，严禁在运转中进行调整或检修。如起重机发生故障无法放下重物时，必须采取适当保险措施，除排险人员外，任何人不得进入危险区。

    - 不明重量、埋在地下或冻结在地面上的物件不得起吊。

    - 爆炸品、危险品不得起吊，必须起吊时，应采取可靠的安全措施并经主管领导（总工程师）批准方可进行。

    - 当工作地点风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业，当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业。

    - 遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候或夜间照明不足使指挥人员看不清工作地点，操作人员看不清指挥信号时，不得进行起重工作。

    - 起重作业中所用环绳，结合段长度不应小于钢丝绳直径的20倍，但最短不得少于300mm。

    - 起重作业中所用的双头绳结合段长度不应小于钢丝绳直径的20倍，但最短不得少于300mm。

    - 卷扬机滚筒上的钢丝绳要排列整齐，否则不得进行起重作业，起重中卷扬机滚筒上钢丝绳不得放尽，至少要留5圈。

    - 绑扎吊件的钢丝绳和固定滑轮和卷扬机的钢丝绳在棱角处必须做好防护措施，否则不得进行起重作业。

    - 起吊重物时，吊物所配用索扣长短合适，吊钩所挂钢丝绳扣夹角不得大于60度角。

    - 起吊重物中各支点、锚点不得设在管道上，必须设在承重结构上，并经专业部门核算审查批准后，方可进行起重作业。

    - 起重设备、电梯等特种设备严禁代病运行，发现缺陷要及时联系处理，缺陷消除之前严禁使用，否则将按违章进行处罚。

    - 起重机安全操作的一般要求

      - 操作人员接班时对制动器、吊钩、钢丝绳及安全装置进行检查，发现异常时应在操作前排除。

      - 当确认起重机及周围无人时，方可闭合主电源开关，如电源断路装置上加锁或有标志牌时，应待有关人员拆除后方可闭合主电源开关。

      - 闭合主电源开关前，应将所有控制手柄置于零位。

      - 露天作业的轨道式起重机当工作结束时应将起重机锚定住。

      - 进行维护保养时应切断电源，并挂标示牌或加锁，如有未消除的故障，应通知接班的操作人员。

    - 工作前应检查起重机的工作范围，清除妨碍起重机回转及行走的障碍物。

    - 起重机工作时无关人员不得进入，操作时操作人员必须集中精力，未经指挥人员许可，操作人员不得擅自离开操作岗位。

    - 操作人员应按指挥人员的信号进行操作，如指挥信号不清或将引起事故时，操作人员应拒绝执行并立即通知指挥人员，操作人员对任何人发出的危险信号均必须听从。

    - 起重机工作中速度应均匀平稳，不得突然制动或在没有停稳时作反方向行走或回转，落下时应低速轻放，严禁在斜坡上吊着重物回转。

    - 起重机严禁同时作三个动作，在接近满负荷的情况下不得同时作两个动作。悬臂式起重机在接近满负荷的情况下严禁降低起重臂。

    - 起重机应在各限位器限制的范围内工作，不得利用限位器的动作来代替正规操作。

    - 起重机工作结束后应摘除挂在吊钩上的千斤绳，并将吊钩升起。对油压或气压制动的起重机，应将吊钩降至地面，吊钩钢丝绳呈收紧状态。悬臂式起重臂放至40°～60°，如遇大风应将臂杆转至顺风方向刹住制动器。所有操纵杆放在空挡位置，切断电源，操作室门窗关闭上锁后方可离去。

    - 各种电动起重机还应遵守下列各项规定：

      - 电气设备必须由电气专业人员进行安装、检修和维护。

      - 电气装置应安全可靠，制动器和安全装置灵敏可靠。

      - 熔丝（即保险丝）应符合要求。

      - 电气装置在接通电源后不得进行检修和保养。

      - 操纵控制器时应逐级扳动，不得越级操作。在运转中变换方向时，应将控制器扳到零位，待电动机停止转动后再逆向逐级扳动，不得直接变换方向。

      - 电气装置跳闸后，应查明原因排除故障，不得强行合闸。

      - 漏电失火时，应立即切断电源，严禁用水浇泼。

    - 起重机械部分大修必须由专业人员持证进行检修。

  - 电梯使用管理

电梯的使用管理依照《电梯安全管理》进行。

  - 千斤顶

    - 千斤顶必须编号、逐台登记在安全工器具台账中。

    - 千斤顶必须保持良好的备用状态。

    - 千斤顶的油封，应无滴、渗油现象。

    - 千斤顶的使用条件，应符合铭牌的规定值。

    - 千斤顶的顶重头必须能防止重物的滑动，螺旋千斤顶或齿条千斤顶应装有防止螺杆或齿条脱离丝扣或齿轮的装置。不准使用螺纹或齿条已磨损的千斤顶，丝杆、螺母如有裂纹禁止使用。

    - 千斤顶必须垂直地放在荷重的下面，必须安放在结实的或垫以硬板的基础上，以免在举重时发生歪斜，压弯齿条或螺纹。

    - 不准在千斤顶的摇把上套接管子或用其他任何方法来加长摇把的长度。

    - 使用液体或压缩空气传动的千斤顶时，禁止工作人员站在千斤顶安全栓的前面。

    - 当液体或压缩空气传动的千斤顶升至一定高度时，必须在重物下垫以垫板，防止活塞突然下降发生事故。往下放时，应随重物下放高度逐步撤去垫板。

    - 用两台以上千斤顶起一重物时，应选择上升速度相同者；如用不同的速度者，则应逐一多次轮流慢慢起动。多台千斤顶共同使用时，各台动作应同步、均匀。

    - 禁止将千斤顶放在长期无人照料的荷重下面。

    - 千斤顶应置于通风干燥处存放。

    - 油压千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线，螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的3/4。

    - 千斤顶的保管、检验要求：

      - 各单位的千斤顶由单位或使用班组保管，单位保管由仓库保管员负责，班组保管由班长负责。各负责人对千斤顶的安全存放、千斤顶的使用前检查、借出登记进库等负责。

      - 千斤顶每年在春检前进行一次检验，秋检前进行检查，每次使用前进行检查。由各单位安全员负责联系专业人员进行检验，并登记记录，检验不合格的的千斤顶进行修理或报废。

  - 手拉葫芦

    - 对手拉葫芦应每次使用前进行检验，一年试验一次，发现缺陷要及时进行修复，禁止使用，修复后要重新检查试验合格后方可使用。

    - 手拉葫芦链节应无严重锈蚀及裂纹，无打滑现象。

    - 齿轮完整，轮杆无磨损现象，开口销完整。

    - 撑牙灵活能起煞车作用，撑牙平面垫片有足够厚度，加荷重后不会拉滑。

    - 吊钩无裂纹变形。

    - 使用前应检查吊钩、链条等是否良好，传动及刹车装置是否良好，吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损达到15%时，严禁使用。

    - 链条葫芦的起重链不得打扭，并且不得拆成单股使用。

    - 链条葫芦的刹车片严防沾染油脂。

    - 链条葫芦不得超负荷使用，拉链人数不得超过规定，操作时人不得站在链条葫芦的正下方。

    - 吊起的重物如需在空中停留较长时间时，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。

    - 链条葫芦在使用中如发生卡链情况应将重物垫好后方可进行检修。

    - 手拉葫芦的保养、检验要求：

      - 各单位的手拉葫芦由单位或使用班组保管，单位保管由仓库保管员负责，班组保管由班长负责。各负责人员对手拉葫芦的安全存放、使用前检查、借出、进库等负责。

      - 手拉葫芦每年在春检前进行一次拉力试验、检验，秋检前进行一次检查，使用前进行检查。各单位安全员负责联系专业人员进行拉力试验检验，经过检验不合格的手拉葫芦进行修理或报废。

  - 钢丝绳

    - 钢丝绳应每年试验一次。

    - 钢丝绳在使用前必须仔细检查，所承受的荷重不准超过规定。

    - 钢丝绳须在通风良好，不潮湿的室内保管，要放置在架上或悬挂好，并定期上油。在使用中应避免碰到酸碱或热体。

    - 在任何情况下禁止钢丝绳和电焊机的导线或其他带电体接触。

    - 起重用钢丝绳应检查接扣可靠，无松动现象、无严重磨损现象，钢丝绳断裂根数在规定限度以内。

    - 钢丝绳有下列情况之一者应报废、换新或截除：

      - 起重机械钢丝绳在一个节距中断丝根数超过《安规》规定值。

      - 钢丝绳中有断股者应报废。

      - 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到及超过原来钢丝直径的40%或钢丝绳受过严重火灾或局部电火烧过时，应立即报废。

      - 钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者应换新。

      - 钢丝绳的断丝数量不多，但断丝增加很快者应换新。

      - 钢丝绳受冲击负荷后，该段钢丝绳较原来的长度延长达到或超过0.5%者，应将该段钢丝绳切去。

    - 钢丝绳弯转来的一头应用卡子（螺丝卡箍）夹牢，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，绳卡间距应不小于钢丝绳直径的6倍，使用卡子的个数应符合《安规》要求，但不应少于3个。

    - 钢丝绳应防止打结扭曲，切断钢丝绳时应采取防止绳股散开的措施。

    - 钢丝绳应保持良好的润滑状态，所用的润滑剂应符合该绳的要求并不影响外观检查，钢丝绳每年应浸油一次。

    - 钢丝绳不得与物件的棱角直接接触，应在棱角处垫以半圆管、木板或其他柔软物。

    - 起升机构和便幅机构不得使用编结接长的钢丝绳。

    - 钢丝绳在机械运动中不得与其他物体发生摩擦。

    - 钢丝绳用编结法连接时，编结长度应大于钢丝绳直径的15倍，且不小于300㎜，穿过滑轮的钢丝绳不得有接头。

    - 钢丝绳的保管、检验要求：

      - 各单位使用的钢丝绳应由单位起重班组负责保管、检查、编号、登记，并由专业人员每年进行一次试验，以2倍容许工作荷重进行10分钟的静力试验。

  - 棕绳

    - 棕绳应每月检查一次，每年试验一次。

    - 棕绳在使用前必须仔细检查，所承受的荷重不准超过规定。

    - 棕绳必须在通风良好，不潮湿的室内保管，要放在架上或悬挂好，受潮后必须加以干燥，在使用中应避免碰到酸碱液或热体。

    - 连接时应采用编结法，不得用打结的方法。有霉烂、腐蚀、损伤不得用于起重作业，有断股禁止使用。

    - 环绳及绳索必须经过1.25倍，容许工作荷重的静力试验合格后方可使用。

    - 麻绳、棕绳或棉纱绳在潮湿状态下的允许荷重应减少一半，涂沥青的纤维绳应降低20%使用。

  - 索卡

    - 起重用卡头、卡环一年检查一次，每年试验一次。

    - 对夹头卡环应检查丝扣良好，表面无裂纹。

    - U形螺栓的规定负荷，应按最小截面积8000牛顿/平方厘米计算使用，使用时其中一绳环必须扣在螺栓上，不许二绳环都扣在U形环上。

- 职责和权限

  - 起重指挥人员职责及要求

    - 起重指挥人员应根据GB5082－85《起重吊运指挥信号》的信号要求与操作人员进行联系。

    - 指挥人员应站在使操作人员能看清指挥信号的安全位置上，当跟随负荷进行指挥时，应随时指挥负载避开人员及障碍物。

    - 负载降落前指挥人员必须确认降落区域安全时，方可发出降落信号。

    - 在开始起吊负载时，应先用“微动”信号指挥，待负荷离开地面10～20㎝并稳定后在用正常速度指挥。必要时在负载降落前也应使用“微动”信号指挥。

  - 操作人员的职责要求

    - 起重机的操作人员应熟悉下述规程和有关知识：

      - 所操作起重机各机构的构造和技术性能。

      - 熟悉GB6067－85《起重机械安全规程》、起重机操作规程以及有关法令。

      - 安全运行要求。

      - 安全防护装置性能。

      - 原动机和电气方面的知识。

      - 指挥信号。

      - 保养和维修的基本知识。

    - 起重机操作人员必须按照本机械的保养规定在执行各项检查和保养后方可启动。

- 检查与考核

阿拉尔盛源热电有限责任公司生产系统起重作业均执行本规定，凡违反本规定进行起重作业的按其情节轻重、职责，按《综合考核管理》要求给予严格的考核。

_________________________________