Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2139—2021

代替Q/SYRD－204.29－2019

危险化学品管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容与办法	1

4 劳务用工招录流程	2

5 检查与考核	2

6 附录	2

附　录　A 	3

附　录　B 	4

附　录　C 	5

附　录　D 	6

附　录　E 	8

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-204.29-2019《盛源热电危险化学品管理制度》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-204.29-2019，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——Q/SYRD-204.29-2019《盛源热电危险化学品管理制度》   起草人:蒋  莉  赵  杰

危险化学品管理

- 范围

为了加强盛源热电有限责任公司危险化学品的安全管理，预防危险化学品在储存、使用、废弃和日常管理过程中由于防护不当或违规而导致的各类事故，以保障员工生命健康安全及公司财产安全，特制定本制度。

本标准适用于盛源热电有限责任公司危险化学品的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《危险化学品安全管理条例》

《易制毒化学品管理条例》

- 术语和定义

危险化学物品，是指国标GB6944-2005《危险货物分类和品名编号》、GB12268-2012《危险货物品名表》、GB13690-92《常用危险化学品分类及标志》、将危险化学品分为八大类：第 1 类，爆炸品；第 2 类，压缩气体和液化气体；第 3 类，易燃液体；第 4 类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第 5 类，氧化剂和有机过氧化物；第 6 类，有毒品；第 7 类，放射性物品；第 8 类，腐蚀品。

- 职责

  - 质量安全部负责危化品管理的监督执行。

  - 运营部负责危险化学品管理的具体执行。

  - 危险化学品领用、使用、废弃等需各部门配合履行本制度。

- 管理内容

  - 物品贮存严格执行危险化学品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离，根据《常用危险化学品贮存通则》GB 15603-1995，危险化学品贮存三种方式：隔离、隔开、分离。

  - 仓库易燃易爆品专库设专人负责保管；严格控制贮存数量，少进货、少贮存，保持合理库存；坚持生产使用部门存放易燃易爆品不超过一日用量的原则，按一日用量或最少包装发放易燃易爆品，无关人员严禁进入易燃易爆品专库；库区绝对禁止烟火；

  - 剧毒化学品贮存/使用安全管理严格参照公安部门规定“五双”（双人保管、双锁、双台账、双人发货、双人领用）制度执行。

  - 剧毒化学品必须单独贮存，不得与其它物质混放，库房要求干燥通风、无积水、堆垛严格执行“五距”规定。

  - 入库管理

    - 由采购部要求供应商必须由双人进行发货，需库房管理员（双人）负责验收入库，认真核对随货发票、品名、规格、数量，包装完整性，标识是否清晰等，确保危险化学品“一书一签”（危化品安全技术说明书、安全标签）的完整性；

    - 入库时（双人）认真填写《剧毒化学品进出（库）流量登记簿》、《剧毒化学品剧毒品进出库物料卡》、《剧毒化学品使用领料签发备查单》，并由出入库各个环节的负责人签字确认。

  - 危险化学品的领用流程

    - 由领用人员向化学班长提出药品名称和药品用量的申请；

    - 化学班长核实申请药品和数量的准确性；

    - 化学班长核实无误后，向运营部化学专责汇报；

    - 化学专责批复同意或驳回；

    - 化学专责同意后，领用者进行领用药品登记手续；

    - 班长与化学专责同时在场，同时开启药品库房，根据药量登记凭据，认真核对药品，实行限额发放；

    - 药品领用量最多不超过申请量的5%；

    - 药品发放后，两人同时锁好药品库，检查无误方可离开。

  - 高危剧毒、易爆类药品领用

    - 以下高危剧毒、易爆炸药品，需由使用部门主管领导提前 2日申报质量安全部批准：

氢氟酸（剧毒）、氟化钠（高毒）、碘化汞（毒害）、金属汞（无机有毒品）、铁氰化钾硝酸亚汞（毒害品）、苦味酸（易爆炸）、三氯甲烷（高毒）等。

    - 质量安全部接到申请并批复；

    - 质量安全部派专人监督高危化品管理人员药品发放。

  - 危险化学品使用与监督

    - 化学班长对领用危化品进行监督使用，需使用与申请数量一致 ；监督要求如下：

      - 取用量与使用量要求一致，且取用与使用相适应的纯度等级的试剂；

      - 取用过程中应注意不使试剂受污染。应用清洁的牛角勺或不锈钢小勺从试剂瓶中取出试剂。若试剂结块，应用洁净玻璃棒捣碎后取出。液体试剂应用洁净量筒倒取。从试剂内取出的没用完的剩余试剂不得倒回原瓶；

      - 取用过程中应注意安全，打开易挥发试剂的瓶塞时，不可把瓶口对着人，不可用鼻子对着试剂口嗅试剂气味，应注意试剂不得溅出；

      - 取用易挥发性试剂时应在通风橱内进行，取用有毒有害试剂时应戴相应的防护用具；

      - 监督人员在使用人员配药过程中，中途不得离开，已保证药品取用与使用量相同。

    - 药品使用完毕后，立即对药品使用用途及使用量进行记录（双本台账）；台帐的记录规范和要求如下：

      - 日志、表单、台帐要求按照三统一的原则进行认真记录：即统一的字体、统一的字迹颜色、统一的规范术语；

      - 所有时间的记录均按 24 小时制表示，小时与分钟中间用冒号“：”分开，如下午三点二十六分应记“15:26”；

      - 所有日志、表单、台帐不得有涂改、撕扯现象，如记录笔误，应在旁边注明；

      - 记录上必须按《化学试剂配制记录》如实填写，并由配制人员与监督人员签名。

    - 剩余药品由领用者与化学技术员共同归还，由化学大班长验收无误，入库。

- ★注意事项：

      - 危险化学品的发放要及时登记，做到账、卡、物相符；

      - 发料按危险化学品进库先后顺序，做到先进先出，后进后出；

      - 经常和定期做好清仓查库工作，避免物资短缺和超储存积压，杜绝因储存期过长发生变质或引发事故。

      - 1-6 类危化品需现取现用，药品配制完成，剩余量必须立即归还，中途必须双人以上共同监管；

      - 7-8 类低毒危化品，在实验室不能超过一个班次（8 小时）；

    - 高危剧毒、易爆类药品使用

      - 高危剧毒、易爆药品，必须由危化品管理人员和领用人员共同监督、使用；

      - 高危剧毒、易爆药品自领出至使用完毕，不得超过3小时；

      - 高危剧毒、易爆药品在使用期间，化学班长不得离开配药现场，且不得兼管其它工作；

      - 质量安全部监督人员需熟悉、了解高危剧毒、易爆的特性，具备应急处理能力；

      - 高危剧毒、易爆药品配制期间，除监督人员和配药人员外，禁止任何人进入配药现场；

      - 高危剧毒、易爆药品严禁超量1%；

      - 高危剧毒、易爆药品必须按规定时间完成，完成后需按要求做完整记录，确认无误并签名；

      - 高危剧毒、易爆药品使用完毕后，剩余量在30分钟内由质量安全部监督人员与使用人员一起返回药品库，药品锁好后，办理返库手续，做详细记录；

      - 化验室禁止非化验室人员进入，离开时必须锁好门。

  - 危险化学品的废弃处置

    - 危险化学品的管理须指定专人负责，送往厂区危险化学品废弃物处理区统一处置，不得随意抛弃；

    - 禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃危险废弃物；

    - 贮存、运输、处置危险化学品废弃物，必须按照危险化学品废弃物特性分类进行。禁止混合贮存、运输、处置性质不兼容而未经安全性处置的危险化学品废弃物；

    - 运输危险化学品废弃物，必须采取防止污染环境的措施；

    - 对危险化学品废弃物容器、包装物，贮存、运输、处置危险化学品废弃物的场所、设施，必须设置危险废弃物识别标志；

    - 危险化学品废弃物的包装应采用易回收利用、易处置或者在环境中易消纳的包装物；

    - 剧毒品用完的后，留下的包装物必须严加管理，使用部门应登记造册，指定专人交物资回收部门，由专人负责管理；

    - 贮存、运输、处置危险化学品废弃物的场所、设施、设备、容器、包装物及其它物品转作它用时，必须经过消除污染及消毒处理，方可使用；

    - 转移危险化学品废弃物，需按国家有关规定填写、办理废弃物转移联单，并向危险物移出地和接受地的县级以上环保局备案；

    - 安全管理人员负责制订在贮存、处置危险化学品废弃物时发生的意外事故的应急措施；

    - 因发生事故，造成危险化学品废弃物严重污染环境时，安全管理人员必须立即采取措施消除或减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向上级主管和当地县以上环保局以及其它有关部门报告。

- 危化品丢失处理措施

  - 应急处理原则：

- 化学专业实验室药品库存放很多剧毒、易燃、易爆危险化学药品，危险化学药品的保管非常重要。如果发生化学专业药品库门窗被破坏，存放有毒药品保险柜被破坏或药品库内存放的亚硝酸钠、硫酸汞、乙二胺、喹啉、汞、氯化钡、硝酸汞、氯化汞等剧毒药品丢失100g以上时，将会造成极大的社会安全隐患，应立即进行调查处理。

  - 化学危险药品丢失执行程序

    - 当有人发现化学药品库以上剧毒药品丢失时，应立即向专业主任汇报；

    - 专业主任得知情况后，首先立即向厂领导、质量安全部汇报现场药品丢失具体情况，并安排专业至少两名人员留守现场，保护好现场，直至相关人员到达现场；

    - 专业主任向各级领导汇报情况完毕后，立即组织通知本专业专工、化学大班长、当班运行班长到达现场；

    - 专业专责、化学大班长、运行班长到达现场后立即召集班组成员在水处理值班室集合，不得离开，待相关部门领导调查问询；

    - 相关部门领导全部到达现场后，化学专业主任与公安人员立即对实验室配带药品库钥匙人员，了解药品库门及剧毒药品保险柜钥匙是否有丢失、被他人使用或复制现象；

    - 专业主任、专责对近期药品库人员出入、药品领用记录等情况立即进行详细检查，对实验室相关人员进行询问调查，了解掌握实际情况；

    - 专业主任、专责对召集在水处理值班室的相关人员分别进行询问调查，了解掌握药品库周围环境及人员活动等各方面情况。

- 附录

- 附录A（资料性附录）化学试剂配置表

- 附录B（资料性附录）危化品领用流程图

（资料性附录）

化学试剂配制表

  - 化学试剂配置表

化学试剂配制表

试剂名称                     浓 度

配制试剂                     配制试剂

药品重                       药品重

液体试剂加入量

用            稀释至

配制人                       监督人

配制日期       年    月     日

（资料性附录）

危化品领用流程图

  - 危化品领用流程图

_________________________________